Детектор KLOD.

Общая геометрия детектора.

Геометрия детектора определяется в первую очередь жесткими требованиями к герметичности измерительного объема и эффективности регистрации фотонов для измерений распада K→π0νν. Схема детектора и 3-ех мерная модель установки показаны на рисунках 1 и 2.

Канал транспортировки пучка и весь измерительный объем (до задней стенки основного калориметра) должен быть откачан до уровня высокого вакуума (~10-7 torr) для подавления фона от взаимодействия K0 и нейтронов с остаточным газом.

Для подавления распадов, происходящих непосредственно перед основным измерительным объемом, используется входная секция детектора, которая представляет собой вето – систему с баррелем шестигранной формы, расположенную в вакуумном объеме и замкнутую с торцов детекторами, определяющими апертуру установки и также включенными в антисовпадения.

Рис. 1. Схема детектора KLOD

Баррель входной секции детектора образован из 6 идентичных модулей, каждый из которых представляет собой независимый детектор, построенный по схеме самплинг – калориметра (Pb/сцинтиллятор). Апертура барреля входной секции имеет шестигранную форму с радиусом вписанной окружности 170 мм. Радиальная толщина модулей составляет 410 мм. Внутренний (ближайший к пучку) слой калориметра должен представлять собой сцинтиллятор для уменьшения вероятности обратного рассеяния фотонов низкой энергии от свинцового поглотителя. Структура вето-барреля, показанная на рис. 3 определяется требованиями герметичности по утечкам энергии из входной секции и необходимостью иметь между блоками щели достаточно большой площади для увеличения скорости вакуумной откачки.

Рис. 2. Трехмерная модель детектора KLOD

Апертурные детекторы служат для подавления фона от распадов 3π0 и 2π0происходящих в области между генерирующей мишенью и измерительным объемом. Случайное наложение фотонов от таких распадов могут привести к смещению вершины реконструированного распада в измерительный объем. Предполагается, что каждый из апертурных счетчиков представляет собой самплинг-калориметр толщиной около 27 радиационных длин с отверстием для пропуска пучка.

Далее следует основной измерительный объем, также окруженный замкнутой вето – системой, с баррелем шестигранной формы, и размещенной в вакуумном объеме. Вето-система должна эффективно регистрировать все фотоны, порожденные фоновыми событиями в измерительном объеме. Требуется полная герметичность и эффективная регистрация фотонов с нижней границей энергий в несколько МэВ. Фотонная вето-система должна также обеспечивать измерение с разумной точностью энергии и координаты фотона, чтобы хорошо измеренные распады K→2π0, K→3π0, K→π+π−π0 могли быть использованы для мониторирования полной эффективности установки. Снижение порога регистрации уменьшает уровень фона для искомого распада.

Баррель вето-системы (Рис. 4) образован из 54 идентичных блоков (9 секций по оси пучка), каждый из которых представляет собой независимый калориметр. Минимальная радиальная толщина каждого блока – 430 мм, длина по оси пучка 500 мм. Апертура измерительного объема имеет форму шестигранника с радиусом вписанной окружности 600 мм. Баррель состоит из 9 идентичных секций, продольная герметизация которых обеспечивается ступенчатым выступом на передней и задней поверхности каждого из блоков. Зазоры между блоками служат для увеличения скорости вакуумной откачки.

Рис. 3. Структура вето-барреля входной секции.

Стоимость вето-системы является вопросом первостепенной важности, поэтому окончательный выбор схемы построения будет осуществляться с учетом экономических требований. Предположительно будет использована схема самплинг – калориметра Pb/сцинтиллятор со светосбором на спектросмещающих волокнах по схеме «сандвич» либо «шашлык».

Рис. 4. Секция вето-барреля измерительного объема.

Основной измерительный объем замыкается электромагнитным калориметром, перед которым расположен сцинтилляционный годоскоп для режекции заряженных частиц (Рис. 5). Высокоэффективная регистрация заряженных частиц необходима для подавления таких фоновых мод распада, как K→π+π−π0и Ke3, и снижения скорости счета триггера. Сцинтилляционный годоскоп должен перекрывать всю апертуру основного калориметра для распадов, происходящих в измерительном объеме. Толщина сцинтиллятора годоскопа 5 – 7 мм.

Предполагается создать электромагнитный калориметр толщиной (27 + 6) радиационных длин, состоящий из двух независимых устройств – координат – блок измерения координаты, и блок измерения полной энергии ливня. Каждый из блоков состоит из трех идентичных слоев, повернутых вокруг оси пучка на углы, соответственно 60 и 120 градусов. Каждый слой блока измерения координаты составлен из модулей прямоугольного сечения (100 х 20 мм) и его физическая толщина составляет ~2Х0. Каждый слой блока измерения полной энергии калориметра составлен из отдельных модулей квадратного сечения (100 на 100 мм) с физической толщиной ~9Х0. Все модули имеют структуру, построенную по схеме «спагетти» (профилированный свинец + сцинтилляционные волокна). Съем света осуществляется с помощью многоанодных ФЭУ расположенных в торце модуля (Рис. 6). Длина модулей изменяется от 780 до 440 мм (активная часть) для образования шестигранной формы с отверстием в центре для пропуска пучка.

Рис. 5. Основной калориметр (синий цвет), первый пучковый детектор оконечной секции (красный) и зарядовый вето – годоскопом (зеленый).

Оконечная секция установки служит для регистрации фотонов, покинувших измерительный объем через отверстие для пропуска пучка основного калориметра. В оконечную секцию входят четыре кольцевых калориметра, перекрывающих области, находящиеся вне фазового объема пучка, и специализированный детектор для выделения фотонов распада в пределах эмиттанса пучка. Между детекторами располагается защита пирамидального типа для поглощения энергии ливней, порожденных в предшествующем оборудовании. Первый из кольцевых детекторов располагается в пучковом отверстии основного калориметра. Его основным назначением является подавление фона от распада каонов в непосредственной близости к основному калориметру, где очень велик телесный угол «утечки» фотонов. Поэтому длина первого кольцевого детектора по пучку составляет ~70 см при толщине стенки около 2 см. Детектор должен иметь большую физическую плотность и обеспечивать высокую скорость регистрации событий. Внутри первого кольцевого детектора располагается завершающая часть годоскопа заряженных частиц. Фотоприемники годоскопа и первого кольцевого детекторов располагаются за основным калориметром.

Второй, третий и четвертый кольцевые детекторы конструктивно строятся подобно апертурным счетчикам входной секции с учетом распределения телесного угла регистрации и размеров пучка.

Рис. 6. Модуль основного калориметра.

Далее пучок падает на оконечный детектор, позволяющий регистрировать фотоны, покинувшие измерительный объем, но остающиеся в пределах эмиттанса пучка. Требования к конструкции оконечного детектора очень высоки, поскольку необходимо обеспечить работу детектора при высоких загрузках и интенсивных радиационных полях. Принцип работы детектора основан на том факте, что интересующие нас фотоны, являющиеся продуктом распада, произошедшего в измерительном объеме, отличаются по своим характеристикам от остальных частиц, падающих на детектор. А именно, они имеют малые углы наклона к оси пучка, и их энергетический спектр сдвинут в область высоких энергий. Основная идея состоит в том, что фотоны конвертируются, а электроны и позитроны регистрируются по черенковскому излучению. Далее возможно проводить селекцию частиц, как по уровню сигнала, так и по угловым характеристикам излучения. Отделить фотоны распада от нейтронов и каонов пучка предполагается с помощью черенковского сандвич – детектора. Заряженные частицы и протоны отдачи имеют скорости, не превышающие установленный черенковский порог и эффективность регистрации здесь можно понизить до уровня 10-2.