- Порядок проведения работ в условиях
повышенной радиационной опасности

  - Работы с ожидаемыми (планируемыми) уровнями облучения персонала за время выполнения работы более 1мЗв (0.1бэр) относятся к работам в условиях повышенной радиационной опасности. На них должен быть оформлен наряд-допуск (приложение 5). К таким работам, как правило, относятся:

    - монтаж, демонтаж и ремонт внешних и внутренних мишенных узлов;

    - наладка, ремонт и профилактика наиболее радиоактивных узлов и оборудования в залах ускорителей;

    - ремонт и обработка радиоактивного оборудования, а также газоэлектросварка и резка радиоактивного оборудования;

    - радиационные измерения;

    - обслуживание головных участков каналов транспортировки частиц в зд.1БВ при работе У-70 с пучком;

    - перемещение грузов кранами в зд. 1БВ, 2, 2А при работе ускорителя;

    - работы на верхней защите ускорителя в зд. 1БВ и каналов № 8, 21, 22, 23 в зд. 1БВ, 2, 2А при их работе с пучком;

  - Наряд-допуск на работы с ожидаемыми дозами до 18 мЗв (1.8 бэр) подписывает ответственный за радиационную безопасность в подразделении по согласованию со службой РБ и РК.

  - Проведение работ по наряду-допуску с ожидаемыми уровнями облучения персонала, превышающими контрольный уровень облучения 18 мЗв (1.8 бэр), разрешается только ответственным за радиационную безопасность в ИФВЭ, при этом должны быть выполнены требования раздела 4.

  - Перед началом работ, а при необходимости и во время их проведении, персонал службы РБ и РК должен определить радиационную обстановку на месте производства работ. Измерения проводятся по заявке ответственного руководителя работ и оформляются протоколом и/или записью в оперативном журнале службы РБ и РК.

  - При определении состава исполнителей работ по наряду-допуску ответственный руководитель работ обязан учесть накопленные дозы сотрудников и указать их в наряде-допуске. Привлекать к работам в условиях повышенной радиационной опасности женщин в возрасте до 45 лет запрещается.

  - Проведение работ по наряду-допуску должно быть регламентировано соответствующими инструкциями по РБ. Их список и дополнительные требования по обеспечению РБ вносятся в наряд-допуск. В них должны предусматриваться мероприятия по максимальному снижению облучения персонала, индивидуальные средства защиты и дополнительные средства индивидуального дозиметрического контроля.

  - До начала работ по наряду-допуску ответственный руководитель работы проводит целевой инструктаж персонала по инструкциям и дополнительным требованиям, указанных в наряде-допуске. Проведение инструктажа регистрируется в наряде-допуске подписями работников и инструктирующего.

  - Наряд-допуск выдается на срок не более недели. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр находится у ответственного руководителя работ, а второй – в службе РБ и РК. По окончании работы наряд-допуск закрывается подписями ответственного руководителя работ и ответственного сотрудника службы РБ и РК. Оба экземпляра передаются в службу РБ и РК.

  - Во всех случаях производства работ в условиях повышенной радиационной опасности персонал должен быть проинформирован о дополнительной опасности.

  - При выполнении работ в условиях повышенной радиационной опасности по наряду-допуску ответственность несут:

    - Ответственный за радиационную безопасность в подразделении — за проверку мер по обеспечению радиационной безопасности;

    - Лицо, выдающее наряд, (руководитель персонала: начальник лаборатории, участка, службы, группы и т.п.) — за необходимость работ и возможность их безопасного проведения, за достаточность квалификации работников, учёт доз у привлекаемого к работам персонала, организацию и проведение, при необходимости, тренировок персонала в условиях отсутствия облучения;

    - Главный инженер (начальник) установки — за необходимость и возможность производства работ по наряду-допуску, за выполнение на установке мероприятий по обеспечению безопасности, относящихся к его компетенции;

    - Ответственный руководитель работ - за правильную организацию работы, за радиационную безопасность персонала и проведение инструктажа, за наличие и использование членами бригады необходимых средств индивидуального радиационного контроля и защиты;

    - Исполнители работ (члены бригады) — за соблюдение инструкций по РБ и дополнительных требований, указанных в наряде-допуске;

    - Начальник службы РБ и РК — за контроль достаточности и соответствия характеру и месту работы мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность работающих;

    - Работники службы РБ и РК — за правильность и своевременность радиационных измерений, качество контроля соблюдения требований РБ, контроль доз облучения персонала в соответствии с требованиями раздела 3.;

    - Допускающий (ответственное лицо из оперативного персонала установок) — за контроль выполнения мер безопасности, необходимых для допуска, правильность допуска на место проведения работ и его приём по окончании работы, оформление необходимых записей в наряде-допуске и журнале допуска в РОЗ.