# Приложение 2

Контрольные и административные уровни
измеряемых параметров радиационной обстановки
при работе У-70 с пучком (2 сеанса в год длительностью 2 —2.5 месяца)
(установлены приказом №129 от 27.04.00.).

| № п/п | Район (точки), где вводятся контрольные и административные уровни. | Значения контрольных уровней доз внешнего облучения, миллиЗивертов (миллибэр) |  | Значения административных уровней мощностей доз внешнего облучения, микроЗивертов/час (миллибэр/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За сеанс | ## За год |  |
| 1 | На рабочих местах постоянного пребывания персонала группы А: в домиках экспериментаторов в зданиях 1БВ, 2, 2А, 2Б, ВК1, ВП, ПК1 и 450. | 35. (3500) | 70. (7000) | 22. (2.2) |
| 2 | На рабочих местах постоянного пребывания персонала группы Б: в зданиях 7, 8, 10, 173, 18, 5/1-5/6, 395, 412, 146, 121, 1А, 3В-3Е, 175, 1003. | 7.5 (750) | 15 (1500) | 4.2 (0.42) |
| 3 | На рабочих местах постоянного пребывания других работников из категории население: в зданиях технической площадки кроме зданий, указанных в п. 1 и 2. | 0.4 (40) | 0.8 (80) | 0.25 (0.025) |
| 4 | В точках установки детекторов АСРК в зд. 1БВ, 2, 2А, кроме рабочих мест, указанных в п. 1, и точек на верхней защите У-70 и каналов. | 60. (6 бэр) | 120. (12 бэр) | 33. (3.3) |
| 5 | В точках установки детекторов АСРК на верхней защите У-70 и каналов: |  |  |  |
| 5.1 | т. 58 по схеме, утверждённой указанием №103 от 10.10.00. (восточное примыкание залов 1 и 1БВ) | 1200. (120 бэр) | 2400. (240 бэр) | 650. (65.) |
| 5.2 | Другие точки | 300. (30 бэр) | 600. (60 бэр) | 170. (17.) |
| 6 | Точки на границах технической площадки и в санитарно-защитной зоне (СЗЗ). | 1 (100) | 2 (200) | 0.6 (0.06) |
| 7 | Точки в зоне наблюдения (за пределами СЗЗ). | 0.4 (40) | 0.8 (80) | 0.25 (0.025) |

Контрольные и административные уровни измеряемых параметров
 радиационной обстановки в зданиях 100 и 100А.

| № п/п | Район (точка), где вводятся контрольные и административные уровни. | Значения контрольных уровней доз внешнего облучения при работе установок в 1 смену, миллиЗивертов (миллибэр) |  | Значения административных уровней мощностей доз внешнего облучения, микроЗивертов/час (миллибэр/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За сеанс | ## За год |  |
| 1 | На рабочих местах постоянного пребывания персонала группы А — в пом. 101 зд.100А (в год 5 сеансов по 2 месяца) | 4.0 (400) | 20. (2000) | 10. (1.1) |
| 2 | На рабочих местах постоянного пребывания персонала группы Б — в зданиях 100, 100А (в год 4 сеанса по 2.5 месяца). | 1 (100) | 5 (500) | 2.0 (0.2) |