- Основные принципы обеспечения радиационной 
безопасности и факторы радиационного риска в ИФВЭ.

  - Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если выполняется весь комплекс принципов радиационной безопасности (обоснования, оптимизации, нормирования) и соблюдаются требования, установленные законами РФ, НРБ-99, ОСПОРБ-99 и другими действующими нормативными и методическими документами по радиационной гигиене.

  - Принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением. 	Он применяется на стадии рассмотрения и утверждения проектов новых источников излучения и радиационных объектов, при выдаче лицензий и утверждении регулирующих документов на использование источников излучения.

  - Принцип оптимизации — поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных (ниже пределов, установленных НРБ-99) и коллективных доз облучения, а также числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения.

  - Принцип нормирования — непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения. 	
	Он должен соблюдаться всеми организациями и лицами, от которого зависит уровень облучения людей.

  - Обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и окружающей природной среды (см. п. 3.1) осуществляется в институте путём:

- соблюдения необходимых требований при проектировании, монтаже и эксплуатации радиационных установок, а также их систем обеспечения радиационной безопасности (СОРБ);

- организации и проведения контроля радиационной обстановки, в том числе непрерывного в экспериментальных залах, а также контроля индивидуальных доз;

- регулирования работы радиационных установок в соответствии с данными контроля радиационной обстановки и соблюдения установленных допустимых, контрольных и административных уровней;

- допуска к работам в радиационно-вредных условиях только обученных лиц, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья, полу и возрасту, а также по величине индивидуальной дозы за предыдущий период облучения;

- организации и проведении медицинского наблюдения за персоналом;

- обеспечения сохранности источников ИИ, а также выполнения мер по защите от несанкционированного доступа к ним;

- планированием и обеспечением мер по предупреждению радиационных аварий;

- страхованием риска причинения ущерба за счёт радиационных факторов.

  - При работе ускорителей факторами радиационного воздействия являются:

- пучки протонов линейных ускорителей И-100 (энергия протонов — до 100 МэВ) и ЛУ-30 (30 МэВ), ЛУСИ (2 ÷ 30 МэВ), кольцевых ускорителей У-1,5 (1,5 ГэВ) и У-70 (70 ГэВ), а также пучки частиц на других экспериментальных ускорительных установках;

- выведенные из ускорителей в каналы транспортировки и на физические установки пучки протонов и других (вторичных) частиц высокой энергии;

- вторичное излучение (нейтроны и другие частицы: мюоны, пионы, протоны, фотоны и т.д.), возникающее при взаимодействии частиц высокой энергии с мишенями и другим оборудованием, расположенным в залах ускорителей и по трассам выведенных пучков;

- излучение сложного состава (нейтроны, пионы, протоны и т.д.), проходящее через биологическую защиту при работе ускорителей и каналов;

- мюоны, прошедшие защиту и распространяющиеся в форме факелов вдоль трасс пучков частиц;

- гамма - и бета - излучение радионуклидов, образующихся в оборудовании ускорителей, каналов и других установок под воздействием пучков частиц и вторичного излучения (излучение наведенной радиоактивности);

- гамма-излучение радионуклидов, образующихся в воздухе (включая аэрозоли) и воде различных систем под воздействием пучков частиц и вторичного излучения (излучение наведенной радиоактивности);

- рентгеновское излучение, возникающее при работе высоковольтных кенотронов, разрядников, клистронов, диафрагмированных волноводов электродинамических сепараторов и т.п.;

Наибольшую опасность при работе ускорителей представляют вторичное излучение в помещениях ускорителей и каналов (т. е. внутри защиты), пучки протонов и вторичных частиц, а также излучение на верхней защите У-70 в здании 1БВ.

  - Вне зависимости от работы ускорителей радиационную опасность представляет излучение наведенной радиоактивности любого оборудования ускорителей, мишенных станций, каналов пучков частиц. Такое оборудование находится в залах ускорителей и каналов частиц, но может находиться и вне их (в том числе в местах хранения: здания 1237, 1 (21 ось), 3В (пом. 05), 1А, 3А, 121, ВК4А, 161 и др.).

  - Рентгеновское излучение, указанное в пункте 2.6., может возникать вне зависимости от работы ускорителей при включении соответствующего высоковольтного оборудования.

  - Факторами радиационного воздействия на персонал, вне зависимости от работы ускорителей, также являются ионизирующие излучения закрытых радионуклидных источников, используемых для калибровки и наладки электронно-физической и дозиметрической аппаратуры или входящих в состав радиоизотопных приборов.

  - Радиационные установки и другие источники размещены в зданиях и помещениях, работа в которых разрешена только персоналу группы А и вне которых уровни излучения не приведут к облучению выше основных дозовых пределов для персонала группы Б.