- Порядок допуска персонала в радиационно-опасную зону.

  - Планировка, защита и оборудование помещений ускорительного комплекса должны обеспечивать радиационную безопасность людей на их рабочих местах и полное отделение мест пребывания людей от помещений (зон) с высоким уровнем излучения.

  - Рабочие места персонала группы А должны располагаться в местах, где уровни облучения не превышают установленных контрольных уровней.

  - Работа, выполняемая в помещениях (зонах) ускорительного комплекса с высокими уровнями излучения требует специального допуска, осуществляемого уполномоченным на это лицом — допускающим. Помещениями (зонами) с высокими уровнями излучения на ускорительном комплексе ИФВЭ являются такие помещения (зоны), где уровни облучения могут превышать установленные для рабочих мест персонала группы А контрольные уровни. Такие помещения (зоны) являются помещениями (зонами) с повышенной радиационной опасностью. К ним относятся:

    - зал линейного ускорителя И-100 (зд. 1А);

    - зал линейного ускорителя ЛУ-30 (пом. 020, 021, в зд. 3А);

    - зал кольцевого ускорителя У-1,5 (пом. 022 в зд. 3Б);

    - зал кольцевого ускорителя У-70 (зд. 1);

    - зоны внутри биологической защиты каналов № 8, 21, 22, 23 и стенда ЛУСИ;

    - головные участки каналов транспортировки вторичных частиц в зд.1БВ (размер и протяженность головных участков определяется технической документацией);

    - каналы вторичных частиц и выведенных пучков протонов на протяжении после их выхода из биологической защиты и до пробок-поглотителей пучков;

    - верх биологической защиты кольцевого ускорителя в экспериментальном зале (зд.1БВ) и каналов в зд. 1БВ и в галерее (зд. 2, 2А), верхнее перекрытие стенда ЛУСИ (зд. 100А).

  - Зоны, указанные в пунктах 6.3.7 и 6.3.8, являются зонами с повышенной радиационной опасностью только при работе ускорителя У-70 и стенда ЛУСИ с пучком. После снятия пучка допуск лиц любых категорий в эти зоны может производиться без ограничений по радиационным факторам.

  - Запрещен вход при работе с пучком в залы ускорителей, в каналы № 8, 21, 22, 23, в головные участки каналов при работе соответствующих мишеней, в зоны вывода пучков.

  - Головные участки каналов транспортировки частиц и зоны вывода пучков должны быть выгорожены таким образом, чтобы полностью исключить возможность попадания персонала в них при наличии пучка.

  - Все входы в помещения (зоны) с повышенной радиационной опасностью должны быть сблокированы с отключающими или перекрывающими пучок устройствами. Системы блокировки и конструкция указанных устройств должны полностью исключать возможность наличия пучка в указанных зонах с момента входа персонала до его выхода.

  - В зонах, указанных в пунктах 6.3.1 — 6.3.6, должны быть установлены кнопки для аварийного отключения или перекрытия вывода пучка в эту зону.

  - Над входами в помещения (зоны) с повышенной радиационной опасностью должны устанавливаться световые табло с надписями, информирующими персонал о разрешении (запрете) на вход в помещение (зону). Содержание надписей должно исключать неправильное понимание световых сигналов.

  - Работа световых табло, указанных в пункте 6.9, должна быть сблокирована (синхронизирована) с работой звуковой предупреждающей сигнализации и устройств, отключающих или перекрывающих пучок.

  - Запрещается начинать работу ускорителей и каналов транспортировки частиц при неисправностях систем обеспечения радиационной безопасности: защиты, защитных блокировок дверей, ведущих в помещения (зоны) с повышенной радиационной опасностью, устройств аварийного отключения пучка, ограждений, световых табло, звуковой сигнализации.

  - Перед началом работы ускорителей с пучком предварительно должны быть включены звуковая и световая сигнализации, предупреждающие персонал о необходимости немедленно покинуть помещения (зоны) с повышенной радиационной опасностью. Порядок работы систем сигнализации и оповещения должен определяться технической документацией и соответствующими инструкциями. Он должен исключать возможность случайного нахождения в таких зонах работающих из-за незнания о предстоящем начале работы с пучком.

  - При срабатывании сигнала оповещения о предстоящем начале работы с пучком сотрудник, находящийся в помещении (зоне) с повышенной радиационной опасностью, должен немедленно отключить (перекрыть) пучок нажатием кнопки аварийного отключения ускорителя (канала). После выхода из помещения (зоны) он должен немедленно сообщить об этом как о возможной радиационной аварии своему непосредственному руководителю и в службу РБ и РК.

  - Допуск персонала для проведения работ в помещениях, указанных в п.п. 6.3.1 — 6.3.5, разрешается только после остановки ускорителей и последующих замеров уровней излучения наведенной радиоактивности оборудования.

  - Порядок допуска персонала в помещения (зоны) с повышенной радиационной опасностью определяется соответствующими инструкциями. Инструкции разрабатываются руководителями соответствующих установок и согласовываются со службой РБ и РК.

  - Допуск персонала в помещения (зоны), указанные в п. 6.3.1 — 6.3.7, осуществляется уполномоченным лицом (допускающим) и оформляется им записью в журнале допуска в РОЗ, который должен находиться на пульте управления соответствующей установки. Форма журнала приведена в приложении 21. Журналы допуска регистрируются в службе РБ и РК. 	
Допускающий при допуске персонала должен записать фамилии сотрудников, время входа и сведения, если необходимо, для характеристики места работы в зоне. После выхода из зоны сотрудники обязаны сообщить об этом допускающему, а он записать в журнале время выхода.

  - Допуск сотрудников в радиационно-опасные зоны и нахождение в них разрешается только при наличии у них индивидуальных дозиметров.